Configuração de uma rede e desenvolvimento de uma aplicação de download

Relatório Final

Mestrado Integrado Em Engenharia Informática e Computação

Redes de Computadores

Professor:

Sérgio Reis Cunha

Turma 3, Bancada 4:

Miguel Rodrigues Pires – up201406989

Diogo Henrique Pereira – up201505318

André Fernando Fernandes – up201505821

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Rua Roberto Frias, sn, 4200-465 Porto, Portugal

## Sumário

Este relatório incide sobre o segundo projeto da Unidade Curricular de RCOM (Redes de Computadores), do curso MIEIC. O projeto consiste na configuração de uma rede bem como no desenvolvimento de uma aplicação de download. O projeto divide-se, então, em duas fases de desenvolvimento, as quais são:

- Desenvolvimento da aplicação download, onde vai ser descrita a sua arquitetura e apresentados os resultados da sua execução;

- A configuração de uma rede, onde vão ser apresentados as seis experiências elaboradas durantes as aulas da UC.

As experiências acima referidas basearam-se na configuração de um IP de rede, da configuração de duas LAN’s (Local Area Network), as VLAN’s 0 e 1, virtuais no switch, onde os computadores se encontravam em série, e através do NAT (Network Address Translation), e ainda de um router em Linux, de um router comercial e do DNS (Domain Name System).

Índice

Sumário	1

Índice	2

1.	Introdução	3

2. 	Parte 1 – Aplicação de download	3

2.1	Arquitetura	3

2.2	Resultados de download	8

3.	Parte 2 – Configuração da rede e análise	9

3.1	Experiência 1 – Configurar um IP de rede	9

3.2	Experiência 2 – Implementar duas redes LAN virtuais num switch	10

3.3	Experiência 3 – Configurar um router em Linux	11

3.4	Experiência 4 – Configurar um router comercial implementando o NAT	12

3.5	Experiência 5 – DNS	13

3.6	Experiência 6 – Ligações TCP	14

4. Conclusão	15

5. Referências	15

Anexos	16

Imagens relativas à Parte 2 do relatório	16

Código da aplicação de download	28

## 1.	Introdução

O segundo projeto de RCOM desenvolveu-se ao longo de diversas aulas laboratoriais, tendo a primeira aula servido de exemplo dos protocolos de IETF (Internet Engineering Task Force), tais como o Telnet e FTP. Estes protocolos promovem a solução de problemas relacionados com ligações á Internet usando documentos RFC que descrevem os protocolos. O protocolo que implementamos neste projeto foi o FTP usando o servidor da faculdade como, por exemplo, o tom.fe.up.pt. Aqui tivemos que criar uma aplicação de download, seguindo as instruções do guião, que procede à transferência de um ficheiro e que implemente o protocolo FTP.

Quanto à configuração de uma rede de computadores, o seu principal objetivo é executar uma aplicação, através de duas VLAN’s.

O relatório tem a seguinte estrutura:

- Introdução, onde é explicado o objetivo do projeto;

- Aplicação de download, onde é explicado o cliente FTP e a sua implementação;

- Configuração de rede, onde são explicados todos os passos feitos e todos os objetivos, experiência a experiência;

- Conclusão, onde é abordado o trabalho na sua totalidade, analisando o que podia ser feito, e a opinião geral do grupo;

- Referências, que consiste em todos os documentos e websites utilizados pelo grupo;

- Anexos, que contêm o código, imagens, comandos corridos e logs gravados.

## 2. 	Parte 1 – Aplicação de download

Como referido anteriormente, a primeira parte deste trabalho consiste numa aplicação que transfere um ficheiro utilizando o protocolo FTP descrito no ficheiro RFC959.

A aplicação desenvolvida permite que seja feito um download em modo anónimo ou com login de credenciais.

### 2.1	Arquitetura

A aplicação divide-se em três partes. Primeiramente processa a string fornecida pelo utilizador que contém o url. Depois, processa-se o IP e a porta. A última parte diz respeito à conexão com o servidor FTP.

Estruturas de dados:

Foram usadas duas structs para guardar informação:

Struct FTP

- typedef struct FTP

- {

- int control_socket_fd; // file descriptor to control socket

- int data_socket_fd; // file descriptor to data socket

- } ftp;

e Struct URL.

- typedef char url_parameter[MAX_STRING];

- typedef struct URL {

- url_parameter username;

- url_parameter password;

- url_parameter hostname;

- url_parameter ip;

- url_parameter path;

- url_parameter filename;

- int port;

- }url;

A struct URL guarda informação extraída da string input do utilizador., através das funções parseURL e getip.

- int parseURL(char * url_param, url* url){

- int reti;

- size_t nmatch = strlen(url_param);

- regmatch_t pmatch[nmatch];

- char * tempURL = (char * ) malloc(strlen(url_param));

- memcpy(tempURL, url_param, strlen(url_param));

- regex_t * regexUser = (regex_t*) malloc(sizeof(regex_t));

- regex_t  * regexAnonymous = (regex_t*) malloc(sizeof(regex_t));

- if ((reti = regcomp(regexUser, regExpUser, REG_EXTENDED)) != 0) {

- printf("URL format is wrong: regExpUser");

- return -1;

- }

- if ((reti = regcomp(regexAnonymous, regExpAnonymous, REG_EXTENDED)) != 0) {

- printf("URL format is wrong: regExpAnonymous");

- return -1;

- }

- if ((reti = regexec(regexUser, tempURL, nmatch, pmatch, REG_EXTENDED)) == 0) {

- printf("URL is of type User\n");

- parseUser(tempURL, url);

- }

- else if ((reti = regexec(regexAnonymous, tempURL, nmatch, pmatch, REG_EXTENDED)) == 0) {

- printf("URL is of type anonymous\n");

- parseAnonymous(tempURL, url);

- }

- else{

- printf("Error invalid URL!\n");

- return -1;

- }

- free(regexUser);

- free(regexAnonymous);

- parseHost(tempURL, url);

- parsePath(tempURL, url);

- parseFilename(tempURL, url);

- free(tempURL);

- return 0;

- }

- int getip(url * url){

- struct hostent *h;

- if ((h=gethostbyname(url->hostname)) == NULL) {

- herror("gethostbyname ERROR");

- return -1 ;

- }

- strcpy(url->ip, inet_ntoa(*((struct in_addr *)h->h_addr)));

- url->port = PORT;

- return 0;

- }

A função parseURL valida o input, e extrai toda a informação possível da string. Depois, a função getip obtém o ip e a porta.

De seguida passa para a última parte da aplicação, que se destina ao contacto com o servidor FTP.

Primeiro conecta-se ao servidor FTP, com a função connectftp,

- int connectftp(const char * ip, int port){

- struct  sockaddr_in server_addr;

- int sock;

- /*server address handling*/

- bzero((char*)&server_addr,sizeof(server_addr));

- server_addr.sin_family = AF_INET;

- server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip);    /*32 bit Internet address network byte ordered*/

- server_addr.sin_port = htons(port);     /*server TCP port must be network byte ordered */

- /*open an TCP socket*/

- if ((sock= socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)) < 0) {

- perror("socket() ERROR");

- return -1;

- }

- /*connect to the server*/

- if(connect(sock,(struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0){

- perror("connect() ERROR");

- return -1;

- }

- printf("Connected!\n");

- return sock;

- }

que retorna a socket de controlo de conexão. Depois dá-se o login, com a função(loginftp), usando o comando “USER _username_” e “PASS _password_”.

Seguidamente muda-se de diretório para o diretório desejado, usando o comando “CWD _directory_” na função changedirectoryftp,

- int changedirectoryftp(ftp * ftp, const char * path){

- int sendPath;

- char cwd[1024];

- sprintf(cwd, "CWD %s\r\n", path);

- if((sendPath = sendftp(ftp, cwd)) == -1)

- return -1;

- else printf("Path was sent\n");

- memset(cwd, 0 ,sizeof(cwd));

- int receiveCWDResponse;

- if((receiveCWDResponse = receiveftp(ftp, cwd, sizeof(cwd))) == -1)

- return -1;

- printf("Changed directory!\n");

- return 0;

- }

seguindo-se a entrada em modo passivo com a função passiveMode.

- int passiveMode(ftp * ftp){

- char pasv[1024] = "PASV\r\n";

- int sendPassive = sendftp(ftp, pasv);

- if (sendPassive == -1)

- return -1;

- sendPassive = receiveftp(ftp, pasv, sizeof(pasv));

- if (sendPassive == -1)

- return -1;

- int ip1, ip2, ip3, ip4, p1, p2;

- if ((sscanf(pasv, "227 Entering Passive Mode (%d,%d,%d,%d,%d,%d)", &ip1,

- &ip2, &ip3, &ip4, &p1, &p2)) < 0) {

- printf("ERROR parsing information from Passive Mode response.\n");

- return -1;

- }

- memset(pasv, 0, sizeof(pasv));

- if ((sprintf(pasv, "%d.%d.%d.%d", ip1, ip2, ip3, ip4))

- < 0) {

- printf("ERROR forming ip address\n");

- return -1;

- }

- int portResult = p1 * 256 + p2;

- // printf("IP: %s\n", pasv);

- // printf("port1:%d\n", p1);

- // printf("port2:%d\n", p2);

- // printf("PORT: %d\n", portResult);

- ftp->data_socket_fd = connectftp(pasv, portResult);

- if (ftp->data_socket_fd == -1)

- return -1;

- printf("Entered passive mode!\n");

- return 0;

- }

Esta função envia o comando “PASV” e recebendo como resposta, um IP e uma porta, que irão ser usados para criar a socket de transferência de dados. Esta e a outra socket são guardadas na struct FTP.

Prepara-se de seguida o download do ficheiro usando o comando “RETR _filename_” na função retrftp

- int retrftp(ftp* ftp, const char* filename) {

- char retr[1024];

- sprintf(retr, "RETR %s\r\n", filename);

- if (sendftp(ftp, retr))

- return -1;

- if (receiveftp(ftp, retr, sizeof(retr)))

- return -1;

- printf("Preparing download of %s\n", filename);

- return 0;

- }

e faz-se o download com a função downloadftp.

- int downloadftp(ftp* ftp, const char * filename){

- FILE * file = fopen(filename, "w");

- if(file == NULL)

- {

- printf("Could not create local file: %s\n", filename);

- return -1;

- }

- char buffer[1024];

- int bytes = 1;

- printf("Downloading file: ");

- while(bytes > 0){

- printf("...");

- bytes = recv(ftp->data_socket_fd, buffer, 1024, 0);

- int fwriteStatus = fwrite(buffer, bytes, 1, file);

- if(fwriteStatus < 0)

- {

- printf("Error on fwrite!\n");

- return -1;

- }

- }

- printf("\n");

- fclose(file);

- char response[1024];

- int receiveUserResponse;

- if((receiveUserResponse = receiveftp(ftp, response, sizeof(response))) == -1)

- return -1;

- return 0;

- }

No fim faz-se a desconexão usando a função disconnectftp.

- int disconnectftp(ftp * ftp){

- int sendQuit;

- char response[1024];

- sprintf(response, "QUIT\r\n");

- if((sendQuit = sendftp(ftp, response)) == -1)

- return -1;

- close(ftp->data_socket_fd);

- close(ftp->control_socket_fd);

- printf("QUIT\n");

- return 0;

- }

### 2.2	Resultados de download

Este é um exemplo da execução da aplicação para ftp://ftp.up.pt/pub/gnu/ProgramIndex , transferindo um ficheiro de 24Kb.

Figura 1 - Transferência de um ficheiro

## 3.	Parte 2 – Configuração da rede e análise

### 3.1	Experiência 1 – Configurar um IP de rede

Esta primeira experiência teve como finalidade compreendermos a configuração de IP’s em máquinas diferentes, de modo a que estas consigam comunicar entre si.

Para a configuração dos dois computadores tux41 e tux44 foi utilizado o comando <ifconfig ‘ipaddress’ eth0>, que atribui ao IP da interface o IP passado como argumento e ativa as portas eth0 às quais foram ligados os cabos de rede. Neste caso o tux41 assume o IP de 172.16.40.1 e o tux44 assume 172.16.40.254. Como os computadores se encontram na mesma rede, não foi necessário usar o comando route. Também foi necessário configurarmos a Vlan 40 para as portas 1 e 2, usando os comandos <interface fastethernet 0/nº porta>, <switchport mode access> e <switchport access vlan 40>.

Após esta configuração, executamos um comando ping de uma máquina para a outra com os IP’s definidos, no qual verificamos que existia ligação entre as duas. De seguida inspecionamos as tabelas ARP com o comando <arp –a>, e depois apagamos todas as entradas na tabela ARP do tux41 através do comando <arp –d 172.16.40.254>.

Por fim repetiu-se o comando ping registando o processo através do programa wireshark. Analisando o log do wireshark (ver figura nos Anexos), podemos verificar que, tendo apagado as entradas da tabela ARP é perguntado à rede qual o endereço MAC com um endereço IP igual a 172.16.40.254. Este computador responde com o seu endereço MAC e, a partir de aí, sempre que o primeiro faz um request ICMP, este é seguido de uma resposta do segundo.

Um endereço ip dos pacotes refere-se ao endereço ip dos computadores na rede, o endereço MAC, é um endereço físico da interface de comunicação que conecta o computador cada computador à rede.

Para descobrir o tamanho de um pacote recebido, é contar os bytes desde a flag inicial do header até ao end of frame.

A interface loopback é uma interface de rede virtual que o computador utiliza para comunicar com ele próprio, com o objetivo de realizar testes de diagnóstico, ou aceder a servidores na própria máquina, como se fosse um cliente. Assim, uma interface loopback, permite a existência de um endereço IP no router, que está sempre ativo, em vez de ser dependente de uma interface física.

### 3.2	Experiência 2 – Implementar duas redes LAN virtuais num switch

Esta experiência consiste na criação de duas VLAN’s diferentes:

- VLAN 40 – 172.16.40.0/24 – é constituída pelos computadores tux41 e tux44;

- VLAN 41 – 172.16.41.0/24 – é constituída pelo tux42.

No final desta configuração, o computador tux42 deixará de ter acesso aos computadores tux41e tux44, uma vez que se encontram em sub-redes diferentes. Para configurar os computadores da forma referida basta proceder do mesmo modo que se procedeu para a primeira experiência, mas desta vez fazê-lo no computador tux42 e atribuído 172.16.41.1 como endereço de IP (tendo em conta que os outros dois computadores continuam com a configuração da primeira experiência).

Para a configuração do switch foi necessário entrar na sua consola de configuração, através da aplicação GkTerm, e executar o comando <vlan [n]>, onde n é o número identificador da VLAN. Após a configuração das VLAN’s foi necessário adicionar as portas do switch às respetivas VLAN’s, para criar duas sub-redes individuais. Para isso usaram-se os comandos <interface fastethernet 0/[i]>, onde i é o identificador da porta do switch, seguido de <switchport mode access> e <switchport access VLAN [n]>, onde n é o identificador da VLAN criada. Os cabos ligados às portas do switch estão ligados à interface 0 dos computadores.

Estando os dois computadores na mesma rede, ao fazer ping do tux41 para o tux44, é enviado o pacote ARP para saber o endereço MAC. Executando um ping para o computador tux42, esse ping falhou como era esperado, uma vez que se encontrava numa sub-rede diferente, inacessível tanto pelo computador tux41 como pelo tux44.

Pode também verificar-se que cada VLAN tem um broadcast domain diferente, tendo em conta que o tux42 não detectou o pacote enviado, como tal, conclui-se que a configuração destas redes foi feita da forma correta pois verifica-se a falta de comunicação entre as redes, como referimos inicialmente. Logo, existem dois broadcast domains, em qualquer um dos computadores consegue-se dar ping ao respectivo broadcast domain, mas não se obtém um IP de resposta.

### 3.3	Experiência 3 – Configurar um router em Linux

Esta experiência consiste na configuração do computador tux44 como router de forma a ligar as duas VLAN’s existentes criadas na experiência anterior.

Para isso foi necessário ativar a interface ethernet 1 do computador tux44 e configurá-la com um IP dentro da mesma gama que o computador tux42, e adicionar esta interface à sub-rede do tux42. Esta porta é a que será ligada á vlan 41. Configuramos a porta com o endereço IP 172.16.41.253/24. Sendo este computador aquele que pretendemos que sirva como router, é necessário ativar o reencaminhamento de IP’s através do comando <echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward>.

Por fim, adicionou-se as rotas necessárias no tux41 e no tux42 de forma a que estes, através do tux44, pudessem aceder à rede a que não pertencem. Para o tux41 usamos o comando <route add -net 172.16.41.0/24 gw 172.16.40.254>. O primeiro endereço indica a gama de endereços para a qual se quer adicionar a rota e o segundo endereço identifica o IP para o qual se deve reencaminhar o pacote, neste caso o IP do tux44. Repetiu-se o mesmo procedimento para o tux42, mas usando os endereços <route add -net 172.16.40.0/24 gw 172.16.41.253>.

Finalmente, foi possível pingar o tux42 a partir do tux41. O pedido para o IP do tux42 (172.16.41.1) é reencaminhado para o tux44 (172.16.40.254). Como o tux44 está ligado à sub-rede de ambos os computadores, consegue aceder ao tux42 através da sua interface eth1, que está nessa sub-rede, e assim reencaminha o pacote para o tux42. Na resposta o processo é idêntico, sendo o pacote reencaminhado do tux42 para o tux41.

No tux41 são visíveis a default route da rede em que está e também uma rota para a sub-rede 172.16.41.0/24 pelo tux44 (172.16.40.254), no tux42 verifica-se também uma default route para a sub-rede onde esta inserido e uma rota para 172.16.40.0/24 pelo tux44 (172.16.41.253). Finalmente no tux44 verifica-se que existem duas rotas default para as duas sub-redes.

Uma entrada na routing table contém informação sobre rotas para uma determinada rede destinatária, tal como a gateway a utilizar, a interface e a máscara.

Quando o tux41 dá ping ao tux42, observam-se pacotes ARP, nos 3 computadores que indicam endereços MAC de vários computadores para se poder enviar informação na ida e na vinda. Para o tux41 comunicar com o tux42, é preciso saber o seu endereço MAC, e antes disso o endereço MAC da interface eth0 do tux44.  O tux44 responde e o pacote é reencaminhado para lá, e depois tem de enviar pela interface eth1, que já sabe o seu endereço NAT. A interface eth1 depois tem de reencaminhar para o tux42, mas precisa do seu endereço NAT, que aparece num pacote ARP, construído, tal como todos após um ping broadcast, e o pacote chega ao tux42. Depois é preciso o tux42 comunicar com o tux41 seguindo uma lógica semelhante.

Os pacotes IMCP aparecem porque na tabela de rotas existem rotas por gateways específicas para enviar pacotes. O destinatário é o IP do tux42 e o emissor é o IP do tux41.

### 3.4	Experiência 4 – Configurar um router comercial implementando o NAT

Esta experiência tem como objetivo a configuração de um router comercial dentro da rede 41 de forma a que computadores tanto na VLAN 40 como na VLAN 41 tenham acesso à Internet. A implementação do NAT (Network Address Translation) tem como objetivo possibilitar a comunicação entre os computadores da rede criada com redes externas. Por se tratar de uma rede privada, os IP’s nunca seriam reconhecidos fora da rede. Por isso criou-se um método que permite reescrever os IP’s de origem de uma rede interna, para que possam aceder a uma rede externa. Este procedimento gera um número de 16 bits, utilizando esse valor numa hash table, e escrevendo-o no campo da porta de origem. Na resposta, o processo é revertido e o router sabe para qual computador da rede interna deve enviar a resposta.

Para configurar o router, depois de fazer login, foi necessário configurar a interface interna no processo de NAT. Para isso entramos na consola de configuração da interface fastethernet 0/0 do router, com o comando <interface fastethernet 0/0>. De seguida teve de ser especificado qual o IP para essa interface, introduzindo o comando <ip address 172.16.41.254 255.255.255.0>. Posteriormente, foi configurada a interface externa, atribuindo um IP à interface 1, que estava ligada ao router da sala, introduzindo os seguintes comandos <interface fastethernet 0/1>, <ip address 172.16.2.49 255.255.255.0>. Para ambos os casos foi necessário introduzir o comando <no shutdown>, para que estas configurações se mantivessem caso o router fosse desligado.

De seguida para que fosse garantida a gama de endereços, introduziram-se os comandos <ip nat pool ovrld 172.16.2.49 172.16.2.49 prefix 24> e <ip nat inside source list 1 pool ovrld overload>. Foi criada também uma lista de acessos e permissões de pacotes, para cada uma das sub-redes, com o comando <access-list 1 permit ip [máximo]>. Neste caso, o IP utilizado foi 172.16.40.0 e 172.16.41.0, que poderia ir até 172.16.4X.255, colocando 0.0.0.255 no campo máximo.

Depois de permitir que os computadores das redes criadas tenham acesso, é configurada uma rota pré-definida para o endereço Internet. Da mesma forma é adicionada aos computadores a rota pré-definida para o endereço 172.16.41.254, endereço do router comercial. Definimos rotas internas e externas, usando os comandos <ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.254> e <ip route 172.16.40.0 255.255.255.0 172.16.41.253>. Isto cria uma nova rota, quando o IP de destino for 172.16.40.0-255 deve redirecionar os pacotes para o IP 172.16.41.253.

Para testarmos fizemos um ping no tux41 para o router da sala e verificou-se que os pacotes enviados para este computador passavam pelo tux42, onde eram reencaminhados para o router no IP 172.16.41.254.

Quando se dá ping do tux41 para um endereço IP, por exemplo 8.8.8.8, que é o caso mais complexo na rede criada, este tem uma rota para enviar pacotes cujo destinatário é deste género para a gateway da interface eth0 do tux44. Por sua vez o tux44, como reconhece o IP do router, envia os pacotes para lá. O router, para responder, tem uma rota, que quando quer enviar pacotes para a sub-rede do tux41, envia pela interface eth1 do tux44.

NAT reescreve os endereços IP privados de uma rede local, como públicos de modo a que os computadores desta rede tenham acesso à rede mundial de computadores.

### 3.5	Experiência 5 – DNS

O objetivo desta experiência era conseguir aceder a redes externas, conseguindo desta forma aceder à Internet, através da rede interna criada. Para isto, foi apenas necessário configurar o DNS.

Esta configuração passa por, em todos os hosts da rede criada, aceder e editar o ficheiro resolv.conf, situado no diretório /etc nos computadores com o sistema operativo em Linux. Este ficheiro é lido cada vez que são invocadas rotinas que fornecem acesso à Internet. Neste caso, o ficheiro foi editado colocando as linhas:

- search services.netlab.fe.up.pt

- nameserver 172.16.2.1

Por fim foi testada a funcionalidade desta alteração fazendo o teste de ping usando www.google.com. Nos logs, consequentemente, verificou-se que o DNS pergunta a informação contida num dado domain name, e este responde com o tempo de vida e o tamanho do pacote de dados.

### 3.6	Experiência 6 – Ligações TCP

Por fim, a experiência 6 tinha como objetivo juntar as duas partes deste trabalho, pondo em prática a aplicação de download, desenvolvida na Parte 1, na rede configurada ao longo destas experiências.

Para testar a aplicação, foi usado um servidor FTP e efetuado o download de um ficheiro, em modo anónimo e não anónimo. O download efetuou-se corretamente, o que demonstrou que a rede estava bem configurada, não trazendo qualquer problema no acesso por protocolo FTP, assim como à utilização de um servidor exterior à rede.

TCP utiliza Selective Repeat ARQ, que é semelhante ao GO-BACK-N ARQ, com a diferença que o recetor não deixa de processar os frames recebidos quando deteta um erro. Quando a falha de um frame é detetada, o recetor continua a receber e a processar as frames seguintes, enviando sempre, no ack, o número da frame que falhou primeiro. No final do envio, o emissor verifica os ack e reenvia os frames perdidos.

A aplicação usa duas conexões FTP, uma para comunicar com o servidor e outra para transferência de dados. A informação de controlo FTP é transportada na conexão de controlo com o servidor. Uma conexão FTP é iniciada com a conexão a um determinado IP numa determinada porta. Essa conexão é feita criando uma socket de controlo. Depois, dependendo do servidor, dá-se o login no servidor usando a socket de controlo. Entra-se em modo passivo, criando a socket de transferência de dados, transfere-se os dados a partir dessa socket e no fim, desconexão.

Em TCP, o emissor mantém uma janela de congestão que possui o número de bytes máximo(varia) que o emissor pode enviar ao recetor.

A abertura de uma nova conexão TCP para transferência de dados leva a uma queda na taxa de transmissão.

## 4. Conclusão

Após a conclusão do segundo projeto de Redes e Computadores, o grupo conseguiu captar quase todos os conceitos necessários para uma implementação estável e coerente daquilo que era pedido no guião.

A configuração de rede foi concluída com sucesso permitindo a todos os elementos do grupo ter uma noção de como tudo funciona e assim aplicar esta prática a nível profissional. A aplicação de download implicava um prévio estudo de alguns protocolos como os que são descritos nos RFC959 e RFC1738 sobre FTP e sintaxe do URL, respetivamente.

Todos os objetivos delineados pelo grupo foram atingidos com sucesso, com exceção da experiência 7, de cariz opcional, que não implementamos para a apresentação ao docente.

## 5. Referências

- Manuel Ricardo Lab 2 – Computer Networks, 2014 link

- Andrew Tanenbaum, David Wetherall Computer Networks (5th Edition), 2010 link

## Anexos

### Imagens relativas à Parte 2 do relatório

Figura 2 – Exp1: Configuração do pc1

Figura 3 - Exp1: Configuração do pc4

Figura 4 – Exp1: Configuração da VLAN 40 para as portas 1 e 2

Figura 5 - Exp1: Inspeção das tabelas ARP

Figura 6 - Exp1: Wireshark log

Figura 7 - Exp2: Configuração do pc1

Figura 8 - Exp2: Configuração do pc2

Figura 9 - Exp2: Configuração do pc4

Figura 10 - Exp2: Configuração das VLANs

Figura 11 - Exp2: Wireshark ping broadcast

Figura 12 – Exp2: Wireshark ping pc2

Figura 13 - Exp2: Wireshark ping pc4

Figura 14 - Exp2: Wireshark pc2 ping broadcast

Figura 15 - Exp3: Route pc1

Figura 16 - Exp3: Route pc2

Figura 17 - Exp3: Route pc4

Figura 18 - Exp3: Configuração VLAN pc2

Figura 19 - Exp3: Pc1 pings 253

Figura 20 - Exp3: Pc1 pings 254

Figura 21 - Exp3: Pc2 wireshark log pc1 pings pc2

Figura 22 - Exp3: Pc4 Wireshark log eth0

Figura 23 - Exp3: Pc4 Wireshark log eth1

Figura 24 - Exp4: Route pc1

Figura 25 - Exp4: Route pc2

Figura 26 - Exp4: Route pc4

Figura 27 - Exp4: Configuração das VLANs

Figura 28 - Exp5: Pc2 Wireshark log após ping à Google

Figura 29 - Exp6: Pc1 Wireshark log download part 1

Figura 30 - Exp6: Pc1 Wireshark log download part 2

Figura 31 - Exp6: Pc1 Wireshark log download part 3

### Código da aplicação de download

main.c

- #include "ip.h"

- #include "ftp.h"

- int main(int argc , char * argv[]){

- url url;

- int parseurl = parseURL(argv[1], &url);

- if(parseurl == -1)

- return -1;

- int ipParse = getip(&url);

- if(ipParse == -1)

- return -1;

- ftp ftp;

- int connectionStatus = connectftp(url.ip, url.port);

- if(connectionStatus == -1)

- return -1;

- ftp.control_socket_fd = connectionStatus;

- char response[1024];

- int receiveConnectResponse;

- if((receiveConnectResponse = receiveftp(&ftp, response, sizeof(response))) == -1)

- return -1;

- if(strlen(url.password) == 0){

- char pass[MAX_STRING];

- printf("Please insert random password: ");

- fgets(pass, MAX_STRING + 1, stdin);

- strcpy(url.password, pass);

- }

- int loginStatus = loginftp(&ftp, url.username, url.password);

- if(loginStatus == -1)

- return -1;

- int changeCWDStatus = changedirectoryftp(&ftp, url.path);

- if(changeCWDStatus == -1)

- return -1;

- int passiveModeStatus =  passiveMode(&ftp);

- if(passiveModeStatus == -1)

- return -1;

- int retrStatus = retrftp(&ftp, url.filename);

- if(retrStatus == -1)

- return -1;

- int downloadStatus  = downloadftp(&ftp, url.filename);

- if(downloadStatus == -1)

- return -1;

- int disconnect = disconnectftp(&ftp);

- if(disconnect == -1)

- return -1;

- return 0;

- }

url.h

- #include <string.h>

- #include <stdio.h>

- #include <regex.h>

- #include <stdlib.h>

- #include <sys/types.h>

- #define MAX_STRING 256

- #define ANONYMOUS_SIZE 10

- #define ANONYMOUS_STRING "anonymous\0"

- typedef char url_parameter[MAX_STRING];

- typedef struct URL {

- url_parameter username;

- url_parameter password;

- url_parameter hostname;

- url_parameter ip;

- url_parameter path;

- url_parameter filename;

- int port;

- }url;

- int parseURL(char * url_param, url* url);

- int parseUser(char * url_param, url * url);

- int parseAnonymous(char * url_param, url * url);

- int parseHost(char * url_param , url* url);

- int parsePath(char * url_param, url* url);

- int parseFilename(char * url_param, url * url);

url.c

- #include "url.h"

- //ftp://[<user>:<password>@]<host>/<url-path>

- //ftp://ftp.up.pt/pub/...

- //ftp://<user>:<password>@ftp.up.pt/pub/...

- const char * regExpUser = "ftp://([A-Za-z0-9])*:([A-Za-z0-9])*@([A-Za-z0-9.~-])+/([[A-Za-z0-9/~._-])+";

- const char * regExpAnonymous = "ftp://([A-Za-z0-9.~-])+/([[A-Za-z0-9/~._-])+";

- int parseFilename(char * url_param, url * url){

- strcpy(url->filename, url_param);

- return 0;

- }

- int parsePath(char * url_param, url* url){

- char* path = (char*) malloc(strlen(url_param));

- path[0] = 0;

- int first = 1;

- while (strchr(url_param, '/')) {

- char aux[MAX_STRING];

- int counter;

- for (counter = 0; url_param[counter] != '/'; counter++) {

- aux[counter] = url_param[counter];

- }

- aux[counter] = '/';

- aux[counter + 1] = '\0';

- if(first){

- first = 0;

- strcpy(path, aux);

- }

- else{

- strcat(path, aux);

- }

- memmove(url_param, url_param + counter + 1, strlen(url_param)); //advance path and /

- }

- if(strlen(path)!=0) strcpy(url->path, path);

- else url->path[0] = 0;

- free(path);

- return 0;

- }

- int parseHost(char * url_param , url* url){

- int counter;

- char hostname[MAX_STRING];

- for(counter = 0; url_param[counter] != '/'; counter++){

- hostname[counter] = url_param[counter];

- }

- hostname[counter] = '\0';

- memcpy(url->hostname, hostname, counter + 1);

- memmove(url_param, url_param + counter + 1, strlen(url_param)); //advance the hostname

- return 0;

- }

- int parseAnonymous(char * url_param, url * url){

- url->password[0] = 0;

- memcpy(url->username, ANONYMOUS_STRING, ANONYMOUS_SIZE);

- memmove(url_param, url_param + 6, strlen(url_param)); //advance ftp

- return 0;

- }

- int parseUser(char * url_param, url * url){

- memmove(url_param, url_param + 6, strlen(url_param)); //advance ftp

- int counterUsername;

- int counterPassword;

- char username[MAX_STRING];

- for(counterUsername = 0; url_param[counterUsername] != ':'; counterUsername++){

- username[counterUsername] = url_param[counterUsername];

- }

- memcpy(url->username, username, counterUsername);

- char password[MAX_STRING];

- memmove(url_param, url_param + counterUsername + 1, strlen(url_param)); //advance the username and :

- for(counterPassword = 0; url_param[counterPassword] != '@'; counterPassword++){

- password[counterPassword] = url_param[counterPassword];

- }

- password[counterPassword] = '\0';

- memcpy(url->password, password, counterPassword + 1);

- memmove(url_param, url_param + counterPassword + 1, strlen(url_param)); //advance password and @

- return 0;

- }

- int parseURL(char * url_param, url* url){

- int reti;

- size_t nmatch = strlen(url_param);

- regmatch_t pmatch[nmatch];

- char * tempURL = (char * ) malloc(strlen(url_param));

- memcpy(tempURL, url_param, strlen(url_param));

- regex_t * regexUser = (regex_t*) malloc(sizeof(regex_t));

- regex_t  * regexAnonymous = (regex_t*) malloc(sizeof(regex_t));

- if ((reti = regcomp(regexUser, regExpUser, REG_EXTENDED)) != 0) {

- printf("URL format is wrong: regExpUser");

- return -1;

- }

- if ((reti = regcomp(regexAnonymous, regExpAnonymous, REG_EXTENDED)) != 0) {

- printf("URL format is wrong: regExpAnonymous");

- return -1;

- }

- if ((reti = regexec(regexUser, tempURL, nmatch, pmatch, REG_EXTENDED)) == 0) {

- printf("URL is of type User\n");

- parseUser(tempURL, url);

- }

- else if ((reti = regexec(regexAnonymous, tempURL, nmatch, pmatch, REG_EXTENDED)) == 0) {

- printf("URL is of type anonymous\n");

- parseAnonymous(tempURL, url);

- }

- else{

- printf("Error invalid URL!\n");

- return -1;

- }

- free(regexUser);

- free(regexAnonymous);

- parseHost(tempURL, url);

- parsePath(tempURL, url);

- parseFilename(tempURL, url);

- free(tempURL);

- return 0;

- }

ftp.h

- #include <string.h>

- #include <netdb.h>

- #include <stdio.h>

- #include <stdlib.h>

- #include <regex.h>

- #include <errno.h>

- #include <unistd.h>

- #include <sys/types.h>

- #include <sys/socket.h>

- #include <arpa/inet.h>

- #include <netinet/in.h>

- typedef struct FTP

- {

- int control_socket_fd; // file descriptor to control socket

- int data_socket_fd; // file descriptor to data socket

- } ftp;

- int connectftp(const char * ip, int port);

- int loginftp(ftp * ftp, const char * username, const char * password);

- int sendftp(ftp * ftp, const char * str);

- int receiveftp(ftp * ftp, char * resultStr, size_t size);

- int changedirectoryftp(ftp * ftp, const char * path);

- int passiveMode(ftp * ftp);

- int retrftp(ftp* ftp, const char* filename);

- int downloadftp(ftp* ftp, const char * filename);

- int disconnectftp(ftp * ftp);

ftp.c

- #include "ftp.h"

- int connectftp(const char * ip, int port){

- struct  sockaddr_in server_addr;

- int sock;

- /*server address handling*/

- bzero((char*)&server_addr,sizeof(server_addr));

- server_addr.sin_family = AF_INET;

- server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip);    /*32 bit Internet address network byte ordered*/

- server_addr.sin_port = htons(port);     /*server TCP port must be network byte ordered */

- /*open an TCP socket*/

- if ((sock= socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)) < 0) {

- perror("socket() ERROR");

- return -1;

- }

- /*connect to the server*/

- if(connect(sock,(struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0){

- perror("connect() ERROR");

- return -1;

- }

- printf("Connected!\n");

- return sock;

- }

- int loginftp(ftp * ftp, const char * username, const char * password){

- int sendLoginUser;

- char response[1024];

- sprintf(response, "USER %s\r\n", username);

- if((sendLoginUser = sendftp(ftp, response)) == -1)

- return -1;

- else printf("Username was sent\n");

- memset(response, 0 ,sizeof(response));

- int receiveUserResponse;

- if((receiveUserResponse = receiveftp(ftp, response, sizeof(response))) == -1)

- return -1;

- memset(response, 0 ,sizeof(response));

- int sendLoginPass;

- sprintf(response, "PASS %s\r\n", password);

- if((sendLoginPass = sendftp(ftp, response)) == -1)

- return -1;

- else printf("Password was sent\n");

- memset(response, 0 ,sizeof(response));

- int receivePassResponse;

- if((receivePassResponse = receiveftp(ftp, response, sizeof(response))) == -1)

- return -1;

- printf("Logged in!\n");

- return 0;

- }

- int changedirectoryftp(ftp * ftp, const char * path){

- int sendPath;

- char cwd[1024];

- sprintf(cwd, "CWD %s\r\n", path);

- if((sendPath = sendftp(ftp, cwd)) == -1)

- return -1;

- else printf("Path was sent\n");

- memset(cwd, 0 ,sizeof(cwd));

- int receiveCWDResponse;

- if((receiveCWDResponse = receiveftp(ftp, cwd, sizeof(cwd))) == -1)

- return -1;

- printf("Changed directory!\n");

- return 0;

- }

- int passiveMode(ftp * ftp){

- char pasv[1024] = "PASV\r\n";

- int sendPassive = sendftp(ftp, pasv);

- if (sendPassive == -1)

- return -1;

- sendPassive = receiveftp(ftp, pasv, sizeof(pasv));

- if (sendPassive == -1)

- return -1;

- int ip1, ip2, ip3, ip4, p1, p2;

- if ((sscanf(pasv, "227 Entering Passive Mode (%d,%d,%d,%d,%d,%d)", &ip1,

- &ip2, &ip3, &ip4, &p1, &p2)) < 0) {

- printf("ERROR parsing information from Passive Mode response.\n");

- return -1;

- }

- memset(pasv, 0, sizeof(pasv));

- if ((sprintf(pasv, "%d.%d.%d.%d", ip1, ip2, ip3, ip4))

- < 0) {

- printf("ERROR forming ip address\n");

- return -1;

- }

- int portResult = p1 * 256 + p2;

- // printf("IP: %s\n", pasv);

- // printf("port1:%d\n", p1);

- // printf("port2:%d\n", p2);

- // printf("PORT: %d\n", portResult);

- ftp->data_socket_fd = connectftp(pasv, portResult);

- if (ftp->data_socket_fd == -1)

- return -1;

- printf("Entered passive mode!\n");

- return 0;

- }

- int retrftp(ftp* ftp, const char* filename) {

- char retr[1024];

- sprintf(retr, "RETR %s\r\n", filename);

- if (sendftp(ftp, retr))

- return -1;

- if (receiveftp(ftp, retr, sizeof(retr)))

- return -1;

- printf("Preparing download of %s\n", filename);

- return 0;

- }

- int downloadftp(ftp* ftp, const char * filename){

- FILE * file = fopen(filename, "w");

- if(file == NULL)

- {

- printf("Could not create local file: %s\n", filename);

- return -1;

- }

- char buffer[1024];

- int bytes = 1;

- printf("Downloading file: ");

- while(bytes > 0){

- printf("...");

- bytes = recv(ftp->data_socket_fd, buffer, 1024, 0);

- int fwriteStatus = fwrite(buffer, bytes, 1, file);

- if(fwriteStatus < 0)

- {

- printf("Error on fwrite!\n");

- return -1;

- }

- }

- printf("\n");

- fclose(file);

- char response[1024];

- int receiveUserResponse;

- if((receiveUserResponse = receiveftp(ftp, response, sizeof(response))) == -1)

- return -1;

- return 0;

- }

- int disconnectftp(ftp * ftp){

- int sendQuit;

- char response[1024];

- sprintf(response, "QUIT\r\n");

- if((sendQuit = sendftp(ftp, response)) == -1)

- return -1;

- close(ftp->data_socket_fd);

- close(ftp->control_socket_fd);

- printf("QUIT\n");

- return 0;

- }

- int sendftp(ftp * ftp, const char * str){

- int bytesWritten;

- if ((bytesWritten = write(ftp->control_socket_fd, str, strlen(str))) <= 0) {

- printf("ERROR: Nothing was sent. \n");

- return -1;

- }

- //printf("Bytes sent: %d\nInfo: %s\n", bytesWritten, str);

- return 0;

- }

- int receiveftp(ftp * ftp, char * resultStr, size_t size){

- FILE * fd = fdopen(ftp->control_socket_fd, "r");

- if(fd == NULL)

- {

- printf("fdopen() error!");

- return -1;

- }

- do {

- memset(resultStr, 0, size);

- resultStr = fgets(resultStr, size, fd);

- printf("%s", resultStr);

- } while (!('1' <= resultStr[0] && resultStr[0] <= '5') || resultStr[3] != ' ');

- return 0;

- }

ip.h

- #include <stdio.h>

- #include <netdb.h>

- #include <sys/types.h>

- #include <netinet/in.h>

- #include <arpa/inet.h>

- #include "url.h"

- #define PORT 21

- int getip(url * url);

ip.c

- #include "ip.h"

- int getip(url * url){

- struct hostent *h;

- if ((h=gethostbyname(url->hostname)) == NULL) {

- herror("gethostbyname ERROR");

- return -1 ;

- }

- strcpy(url->ip, inet_ntoa(*((struct in_addr *)h->h_addr)));

- url->port = PORT;

- return 0;

- }

clientTCP.c

- /*      (C)2000 FEUP  */

- #include <stdio.h>

- #include <sys/types.h>

- #include <sys/socket.h>

- #include <netinet/in.h>

- #include <arpa/inet.h>

- #include <stdlib.h>

- #include <unistd.h>

- #include <signal.h>

- #include <netdb.h>

- #include <strings.h>

- #include <string.h>

- #define SERVER_PORT 21

- #define SERVER_ADDR "193.137.29.15"

- int main(int argc, char** argv){

- int sockfd;

- struct  sockaddr_in server_addr;

- char    buf[] = "Mensagem de teste na travessia da pilha TCP/IP\n";

- int bytes;

- /*server address handling*/

- bzero((char*)&server_addr,sizeof(server_addr));

- server_addr.sin_family = AF_INET;

- server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(SERVER_ADDR);   /*32 bit Internet address network byte ordered*/

- server_addr.sin_port = htons(SERVER_PORT);      /*server TCP port must be network byte ordered */

- /*open an TCP socket*/

- if ((sockfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)) < 0) {

- perror("socket()");

- exit(0);

- }

- /*connect to the server*/

- if(connect(sockfd,

- (struct sockaddr *)&server_addr,

- sizeof(server_addr)) < 0){

- perror("connect()");

- exit(0);

- }

- /*send a string to the server*/

- bytes = write(sockfd, buf, strlen(buf));

- printf("Bytes escritos %d\n", bytes);

- char * resultStr = (char*) malloc(1024);

- FILE * fd = fdopen(sockfd, "r");

- if(fd == NULL)

- {

- printf("fdopen() error!");

- return -1;

- }

- do {

- memset(resultStr, 0, sizeof(resultStr));

- resultStr = fgets(resultStr, sizeof(resultStr), fd);

- printf("%s", resultStr);

- } while (!('1' <= resultStr[0] && resultStr[0] <= '5') || resultStr[3] != ' ');

- close(sockfd);

- free(resultStr);

- exit(0);

- }

getip.c

- #include <stdio.h>

- #include <stdlib.h>

- #include <errno.h>

- #include <netdb.h>

- #include <sys/types.h>

- #include <netinet/in.h>

- #include<arpa/inet.h>

- int main(int argc, char *argv[])

- {

- struct hostent *h;

- if (argc != 2) {

- fprintf(stderr,"usage: getip address\n");

- exit(1);

- }

- /*

- struct hostent {

- char    *h_name;    Official name of the host.

- char    **h_aliases;    A NULL-terminated array of alternate names for the host.

- int     h_addrtype; The type of address being returned; usually AF_INET.

- int     h_length;   The length of the address in bytes.

- char    **h_addr_list;  A zero-terminated array of network addresses for the host.

- Host addresses are in Network Byte Order.

- };

- #define h_addr h_addr_list[0]   The first address in h_addr_list.

- */

- if ((h=gethostbyname(argv[1])) == NULL) {

- herror("gethostbyname");

- exit(1);

- }

- printf("Host name  : %s\n", h->h_name);

- printf("IP Address : %s\n",inet_ntoa(*((struct in_addr *)h->h_addr)));

- return 0;

- }

Makefile

- all: download

- download: url.c ip.c url.h ip.h ftp.h ftp.c main.c

- gcc ftp.h ftp.c ip.c ip.h url.c url.h main.c -o download -Wall

- clean:

- -rm -rf download